ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПРОЕКТЫЙ ИНСТИТУТ                                               «НОВОСИБГРАЖДАНПРОЕКТ»»

Проект №8819

Инв. № 80766

Экз. №

Заказчик:       Администрация

Венгеровского района

Новосибирской области

РФ

ПРОЕКТ

генерального плана

Сибирцевского 2-го сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области РФ

ТОМ 1

Положения о территориальном планировании

муниципального образования

Сибирцевского 2-го сельсовета

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПРОЕКТЫЙ ИНСТИТУТ                                              «НОВОСИБГРАЖДАНПРОЕКТ»»

Проект №8818

Инв. № 80766

Экз. №

Заказчик:              Администрация

Венгеровского района

Новосибирской области

РФ

ПРОЕКТ

генерального плана

Сибирцевского 2-го сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области РФ

ТОМ 1

Положения о территориальном планировании

муниципального образования

Сибирцевского 2-го сельсовета

Генеральный директор                                                      М.В. Гусев

Технический директор                                                       Б.С. Копылов

Главный архитектор института                                        А.Н. Лаптяйкин

Начальник МГП2                                                               П.А. Ким

Главный архитектор проекта	                                 Е.А. Панина-Лях

НОВОСИБИРСК

2012 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

ТОМ 1

Положения о территориальном планировании

муниципального образования Сибирцевского 2-го сельсовета.

Часть 1. Пояснительная записка.

Раздел 1. Введение: цели и задачи территориального планирования.

Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию и

последовательность их выполнения.

Раздел 3. Особенности размещения мероприятий по территориальному планированию.

Раздел 4. Технико-экономические показатели проекта.

Часть 2. Графический материал.

«Схемы территориального планирования Сибирцевского 2-го сельсовета».

ТОМ 2

Обоснование генерального плана муниципального образования

Сибирцевского 2-го сельсовета.

Часть 1. Пояснительная записка

Раздел 1. Введение: цели и задачи проекта.

Раздел 2. Анализ использования территории поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений использования территории Сибирцевского 2-го сельсовета.

Раздел 3. Комплексный анализ и оценка состояния территории муниципального образования, проблем и направлений ее развития.

Часть 2. Графический материал

«Схемы по обоснованию генерального плана Сибирцевского 2-го сельсовета».

ТОМ 3

Исходные данные для проектирования генерального плана

Сибирцевского 2-го сельсовета

Часть 1.

Раздел 1.  Основание для проектирования генерального плана Сибирцевского

2-го сельсовета.

Раздел 2. Общие сведения о Венгеровском районе.

Нормативно-правовые документы Венгеровского района.

Раздел 3. Нормативно-правовые документы муниципального образования

Сибирцевского 2-го сельсовета.

Исходные данные для проектирования генерального плана

Сибирцевского 2-го сельсовета.

Часть 2. Графический материал

ТОМ 4

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.                                                                                         Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по пожарной безопасности.

Часть 1. Пояснительная записка

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.          Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по пожарной безопасности.

Часть 2. Графический материал

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия, И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник МГП2, ГИП | Ким П.А |  |
|  |  | Главный архитектор проектов МГП2 | Панина-Лях Е.А. |  |
|  |  | Архитектор МГП2 | Аникина С.С. |  |
|  |  | Архитектор МГП2 | Сабинская А.В. |  |
| 2 | Раздел «Экономическая часть» | Экономист МГП2 | Баталова Н.А. |  |
| 3 | Раздел «Дорожная сеть, транспорт» | Главный специалист МГП2 | Дудина Т.С. |  |
| 4 | Раздел «Инженерные решения по подготовке территории» | Зам.началь-ника, ГИП отдела инженерных сооружений ОАО «ПИ «Новосиб- граждан-проект» | Бирюкова Е.Р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Раздел «Охрана и оздоровление окружающей среды» | Главный специалист МГП2 | Гнат Е.В. |  |
| 6 | Раздел «Инженерное оборудование и благоустройство территории» | Главный специалист МГП2 | Шпехт А.И. |  |
| 7 | Раздел «Безопасность (включая инженерную защиту от опасных техногенных процессов (ОПТП))» | Главный специалист МГП2 | Шпехт А.И. |  |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1

Часть 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение: Цели и задачи проекта | 12 |
| 1.1 | Основание для проектирования генерального плана Сибирцевского 2-го сельсовета. | 12 |
| 1.2 | Место генерального плана Сибирцевского 2-го сельского поселения в системе документов территориального планирования | 17 |
| 1.3 | Цели и задачи разработки проекта генерального плана Сибирцевского 2-го сельсовета | 19 |
| 2 | Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения | 25 |
| 2.1 | Задачи и мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры | 26 |
| 2.2 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 38 |
| 2.3 | Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры | 69 |
| 2.4 | Мероприятия по развитию жилищного фонда | 81 |
| 2.5 | Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры | 84 |
| 2.6 | Мероприятия по развитию промышленности и сельского хозяйства |  |
| 2.7 | Мероприятия по сохранению исторического и культурного наследия | 87 |
| 2.8 | Мероприятия по развитию систем благоустройства, массового отдыха и организации мест захоронения. Мероприятия по улучшению экологической обстановке и охране окружающей среды. | 89 |
| 3 | Особенности размещения мероприятий по территориальному планированию. | 101 |
| 4 | Технико-экономические показатели проекта | 102 |

| ЧАСТЬ 2. ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ «Схемы генерального плана муниципального образования Сибирцевского 2-го сельсовета». инв. № 80767 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Гриф секрет-ности | Марка | Инв.№ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основной чертеж генерального плана Сибирцевского 2-го сельсовета Масштаб 1:25000 | ДСП | ГП-1 | 517017 |
| 2 | Схема границ сельсовета и населенных пунктов Масштаб 1:25000 | ДСП | ГП-2 | 517018 |
| 3 | Схема ограничений использования территорий сельсовета Масштаб 1:25000 | ДСП | ГП-3 | 517019 |
| 4 | Схема функционального зонирования сельсовета Масштаб 1:25000 | ДСП | ГП-4 | 517020 |
| 5 | Схема транспортной инфраструктуры сельсовета Масштаб 1:25000 | ДСП | ГП-5 | 517021 |
| 6 | Основной чертеж генерального плана с. Сибирцево 2-е Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-6 | 517022 |
| 7 | Основной чертеж генерального плана д.Георгиевка Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-15 | 517023 |
| 8 | Схема ограничений использования территорий с. Сибирцево 2-е. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-7 | 517024 |
| 9 | Схема ограничений использования территорий д. Георгиевка. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-16 | 517025 |
| 10 | Схема функционального зонирования территорий с. Сибирцево 2-е. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-8 | 517115 |
| 11 | Схема функционального зонирования территорий д. Георгиевка. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-17 | 517116 |
| 12 | Схема размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания с. Сибирцево 2-е. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-9 | 517026 |
| 13 | Схема размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания д. Георгиевка. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-18 | 517027 |
| 14 | Схема транспортной инфраструктуры с. Сибирцево 2-е. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-10 | 517028 |
| 15 | Схема транспортной инфраструктуры д. Георгиевка. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-19 | 517029 |
| 16 | Схема инженерной инфраструктуры с. Сибирцево 2-е. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-11 | 517030 |
| 17 | Схема инженерной инфраструктуры д. Георгиевка. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-20 | 517031 |
| 18 | Схема инженерной инфраструктуры (электрические сети) с. Сибирцево 2-е. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-12 | 517177 |
| 19 | Схема инженерной подготовки территории с. Сибирцево 2-е. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-13 | 517032 |
| 20 | Схема инженерной подготовки территории д. Георгиевка. Масштаб 1:5000 | ДСП | ГП-21 | 517033 |
| 21 | Фрагмент генерального плана с.Сибирцево 2-е (центральная часть) Масштаб 1:2000 | ДСП | ГП-14 | 517034 |

Часть 3.«СХЕМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СИБИРЦЕВСКОГО 2-ГО СЕЛЬСОВЕТА»

(электронная версия проекта).

| № п/п | Состав материалов | Программа | Носитель информа-ции | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проект генерального плана Сибирцевского 2-го сельсовета. ТОМ 1 «Положения о территориальном планировании Сибирцевского 2-го сельсовета». | Текстовые материалы в формате Microsoft Word 2003 (*.doc) Графические материалы представляются в виде набора цифровых тематических карт в формате MapInfo Professional (версия 8.5.) | CD | - |

Раздел 1

Основание для проектирования генерального плана

Сибирцевского 2-го сельсовета.

Проект Генерального плана Сибирцевского 2-го сельского поселения Венгеровского района Новосибирской области выполнен ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект»» на основании муниципального контракта №2/17-2012 от 05сентября 2012 года (см. том 3 «Исходные данные для проектирования генерального плана Сибирцевского 2-го сельсовета»).  Договор составлен в соответствии с ч.1 ст.31 и  п.11 ч.1 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 94-ФЗ) ип.4«Порядка согласования», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 03.05.2006 N 124 (далее - Порядок), а также письма министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области «О согласовании» от 21.08.2012 года № ВГ 02.2-05/5151/10.

Проект разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование (приложение № 1 к муниципальному контракту № 2/17-2012 от 05сентября 2012 года, см. том 3 «Исходные данные для проектирования генерального плана Сибирцевского 2-го сельсовета»).

Основанием для разработки проекта генерального плана Сибирцевского 2-го сельсовета является решение органа местного самоуправления о разработке генерального плана поселения.

Основанием для разработки градостроительной документации являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования»;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. № 73-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04 декабря 2006 г. №201-ФЗ;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 08 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ  от 26 мая 2011 г. № 224  «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150 "Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820)

- Закон Новосибирской области от 02 июня 2004 г. №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27 апреля 2010 г. №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

При разработке генерального плана были проанализированы и учтены

следующие материалы и документы:

- Схема территориального планирования Новосибирской области (схема утверждена постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 N 339-па "Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области" размещена на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет);

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года"),  перечень областных целевых программ (размещены на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет);

- Ранее разработанная градостроительная документация. Проект планировки и застройки поселка Сибирцево-2 колхоза им. Куйбышева Венгеровского района Новосибирской области, выполненный «РОСГЛАВНИИСТРОЙПРОЕКТ» в 1975 году.

- Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования Сибирцевского

2-го сельсовета:

- План социально-экономического развития Венгеровского района на

2012 год и на период до 2014 года (Распоряжение главы Венгеровского района от 18.08.2011 № 156-р).

- Постановление тринадцатой сессии о Законе Новосибирской области «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области».

- Комплексная программа социально-экономического развития Венгеровского района на период 2012 года и на период до 2014 года.

- Комплексная  программа социально-экономического развития Сибирцевского 2-го  сельсовета на 2011-2025 годы.

Генеральный план - основной элемент градостроительной документации, целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития территории Сибирцевского 2-го сельского поселения до 2032 года и системы первоочередных и долгосрочных решений в соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами.

Генеральный план Сибирцевского 2-го сельского поселения - это документ, который должен показать местному сообществу, как «двигаться» вперед, чтобы реально улучшить состояние сельской среды, жизнь людей, обеспечить эффективное и рациональное использование ресурсов, обеспечить ясное взаимоотношение всех участников градостроительного процесса. Решения, которые принимаются в генеральном плане, адресуются не только органам власти, но и другим субъектам градостроительного развития – органам местного самоуправления, предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам. Такие решения могут быть подхвачены и реализованы, только если соответствуют их интересам и, при этом, не противоречат интересам всего местного сообщества. В генеральном плане необходимо выявление имеющихся в сельском поселении территориальных, трудовых, экономических, историко-культурных ресурсов, возможностей улучшения качества сельской среды, развития и повышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, его занятости, инженерно-транспортного обустройства территории, решения экологических проблем, повышения эффективности функционирования жилых и производственных территорий.

В рамках разработки проекта проведен сценарный анализ социально-экономического развития Сибирцевского 2-го сельского поселения, выявлены планировочные ограничения его развития, после чего даны предложения по планировочному развитию, улучшению транспортной и инженерной инфраструктуры сельского поселения, охране окружающей среды.

В состав представляемых материалов входят материалы по обоснованию проекта генерального плана Сибирцевского 2-го сельского поселения, соответствующие карты-схемы и положения о территориальном планировании проекта генерального плана Сибирцевского 2-го сельского поселения и соответствующие карты-схемы.

Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:10000, 1:5000 и 1:2000.  Графические материалы проекта представлены в масштабе 1:25000, 1:5000 и 1:2000.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2022 г.

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2032 г.

Этапы реализации генерального плана Сибирцевского 2-го сельского поселения, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения, исходя из складывающейся социально-экономической обстановки на территории сельского поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, областных и районных целевых программ.

## 1.2.

## Место генерального плана Сибирцевского 2-го сельского совета в системе документов территориального планирования

Генеральный план Сибирцевского 2-го сельского поселения является основополагающим документом для осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры. В составе генерального плана сельского поселения содержатся цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Генеральный план Сибирцевского 2-го сельского поселения Венгеровского района Новосибирской области является документом территориального планирования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ, Федеральными законами от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», от 18 июля 2011г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и законом Новосибирской области от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области». Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Федеральным законом от  21декабря 2004 г. N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В системе градостроительной деятельности генеральный план Сибирцевского 2-го сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

Территориальное планирование сельского поселения выполнено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области и  направлено на комплексное решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы Техническим заданием, утвержденным Заказчиком.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана Сибирцевского сельского совета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Сибирцевского 2-го сельского совета за счёт средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий и проектов межевания территорий населённых пунктов в составе сельсовета.

## 1.3

## Цели и задачи подготовки проекта генерального плана Сибирцевского 2-го сельского совета

Главная цель. Генерального плана Сибирцевского 2-го сельского совета - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и рационального использования территорий,  создание благоприятной среды обитания для местного сообщества.

Целями разработки проекта генерального плана муниципального образования Сибирцевского 2-го сельского поселения являются:

- разработка генерального плана муниципального образования Сибирцевского 2-го сельского поселения как градорегулирующего и градостроительного документа, комплексно решающего социально-экономические, архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и транспортные проблемы жизнедеятельности поселения.

- создание современного эффективного инструмента управления градостроительной и инвестиционной деятельности, а также ведения комплекса градостроительного мониторинга на территории Сибирцевского 2-го сельского поселения в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации;

- выделение элементов планировочной структуры;

- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства и границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основными задачами разработки проекта генерального плана муниципального образования Сибирцевского 2-го сельского поселения Венгеровского района Новосибирской области, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- определение долгосрочной стратегии этапов развития сельского поселения с учетом ресурсного потенциала территории поселения и решений в программах социально-экономического развития муниципального района и сельского поселения;

- разработка вариантов территориального планирования и их обоснование;

- совершенствование архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории сельского поселения;

- совершенствование и развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры поселения;

- разработка разделов генплана в соответствии с требованиями новейшего законодательства: функциональное зонирование территории в границах поселения, перечень мероприятий реализации генерального плана, программа инвестиционного освоения территорий поселения;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов МСОГД.

- обеспечение размещения объектов капитального строительства жилого фонда местного значения на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий;

- обеспечение выполнения законодательства по охране объектов историко-культурного наследия;

- развитие и размещение объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры местного значения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры местного значения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства социальной, культурной и бытовой инфраструктуры местного значения (оптимизация размещения сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания на территории Сибирцевского 2-го сельского.

Состав задач, решаемых  при разработке генерального плана муниципального образования Сибирцевского 2-го сельского совета Венгеровского района:

Блок задач по оценке существующего состояния поселения.

- Анализ экономико-географического положения и роли Сибирцевского 2-го сельсовета в системе расселения Венгеровского района;

- Общий анализ существующей социально-экономической ситуации, сложившейся в муниципальном образовании и перспектив (тенденций) ее развития;

- Оценка природно-ресурсного потенциала  района;

- Оценка социально-демографической ситуации, тенденции ее развития;

- Анализ состояния  транспортной сети  на территории поселения;

- Оценка существующей внешней инженерной инфраструктуры;

- Анализ состояния инфраструктуры  населенных пунктов;

- Анализ сложившейся системы  расселения;

- Анализ существующего опорно-планировочного каркаса  территории поселения;

- Выявление проблем пространственной организации территории поселения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых  градостроительных решений;

- Оценка ландшафтного, рекреационно-туристического потенциала поселения;

- Оценка экологического состояния территории поселения.

Блок задач (мероприятий) по перспективному развитию Сибирцевского 2-го сельсовета.

Оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования территории с установлением зон различного целевого назначения и ограничений на их использование. Определение основных направлений рационального размещения лесопромышленной, сельскохозяйственной и иных отраслей.

Оптимизация системы расселения на территории поселения, формирование сбалансированной системы центров обслуживания, образования и здравоохранения.

Определение вариантов размещения и параметров объектов капитального строительства муниципального значения (жилищного строительства, производственных объектов и объектов социального обслуживания, автодорог, объектов инженерной инфраструктуры), планируемых в результате анализа развития территории  поселения, как комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями.

Улучшение транспортной сети поселения. Расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении – т.е. не только увеличение количества рабочих мест, но и разнообразие выбора.

Развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качественном текущем содержании и обслуживании объектов, в том числе инфраструктуры отдыха и туризма.

Реализация мероприятий по развитию сферы культуры поселения.

Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета.

Определение мероприятий с целью обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью.

Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории  района, а также обеспечение отдыха детей в каникулярное время.

Создание условий для сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

Стабилизация экологической ситуации, восстановление и сохранение природных ландшафтов.

Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории  поселения, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.

Главные положения планировочной концепции развития Сибирцевского 2-го сельсовета должны включать в себя следующие аспекты:

- оптимизация  существующих и формирование новых планировочных осей, узловых «точек роста», что должно обеспечить поддержку опорного каркаса территории;

- четкое и понятное функциональное зонирование территории, позволяющее обоснованно привлекать к освоению новые территориальные ресурсы по мере их востребования различными отраслями экономики, социальной сферы, интересами   образования.

# Раздел 2

# Мероприятия по территориальному планированию

# сельского поселения

## Задачи и мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры поселения

Сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения:

- Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ сельского поселения, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в области производства и обработке сельхозпродукции, развитии животноводства, производство продуктов питания на основе молока, производства по обработке леса, рекреационного функционирования.

Существует необходимость развития туристской инфраструктуры (питание, досуг, спорт, развлечения, культурные программы и т.п.) ориентированной на различные вкусы и уровень доходов туристов, отдыхающих. Возможна реализация программ познавательного туризма.

Развитие сельскохозяйственного производства необходимо осуществлять в направлении углубленной переработки сырья и внедрения инновационных технологий. Сельскохозяйственные угодья расположенные в юго-западной части поселения и составляют значительную долю от общей площади земель.

На основе указанных стратегических направлений экономического развития определен перечень рекомендуемых мероприятий по обеспечению экономического развития путем определения планируемых мест размещения объектов экономической деятельности.

Перечень мероприятий по обеспечению экономического развития сельского поселения.

- Обеспечение темпов роста объемов сельскохозяйственного продукции на территории поселения, за счет расширения и модернизации производств, повышения конкурентоспособности продукции.

- Создание благоприятных условий для развития строительного комплекса, развитие жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья для населения. Выбор площадок для размещения комплексной жилой застройки рекомендован в непосредственной близости от населенных пунктов, с целью сокращения затрат на подключения к системам электроснабжения. Кроме того, при выборе места размещения жилой застройки необходимо учитывать возможности организации его водоснабжения питьевой водой.

- Развитие предприятий по производству на территории поселения м продукции (производство продуктов питания для населения).

- В целях развития инфраструктуры туризма предусмотреть формирование объектов для отдыха, кемпинги, гостиницы, спортивно-оздоровительные комплексы, скверы в виде особой туристской зоны с ее поэтапным развитием.

Планируемое функциональное зонирование территории

Сибирцевского 2-го сельсовета

На территории сельского совета проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения

- Агропромышленная зона

- Зона защитных лесов

- Зона природных территорий

- Зона сельскохозяйственного использования (земли среднего качества)

- Зона сельскохозяйственного использования (хорошие земли (высокого качества)

- Зона специального назначения

- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

Назначение функциональных зон:

Зона градостроительного освоения – это территории, расположенные в планируемых границах населённых пунктов – с. Сибирцево 2-е, д. Георгиевка.

Агропромышленная зона проектируется в развитие существующих объектов сельскохозяйственного обслуживания – производственная база ЗАО  «им.Куйбышева», комплекс зерносушильный, склады, стоянка сельхозмашин и пилорама. Проектируемая агропромышленная территория предназначена для предприятий до IV класса опасности.

Проектом заложено дальнейшее развитие животноводства, строительство и реконструкция животноводческих комплексов;

Проектом предусмотрен вынос ряд промышленных предприятий из охранной зоны реки Тартас на свободные от застройки территории около села Сибирцево 2-го. Так на юге села Сибирцево 2-го на новой площадке запроектированы РТМ и стоянка сельхозмашин.

Проектом предусматривается перенос на новую площадку на юг села Сибирцево 2-го пожарного депо на 3 поста.

Проектом предусматривается создание на западе села Сибирцево 2-го предприятия по заготовке и переработке картофеля (производство чипсов).

Все земли лесного фонда, находящиеся в ведении Венгеровского лесничества, отнесены к зоне защитных лесов и предназначены для отдыха и оздоровления населения, воспроизводства биологических ресурсов, образуя «зелёный пояс» г. Новосибирска. Занимает значительную территорию – 23,40.

Зона природных территорий занимает 20,20% территории Сибирцевского 2-го  сельсовета и включает в себя земли низкого качества – солонцы.

Зона сельскохозяйственного использования (земли среднего качества) занимает 23,20%  площади Сибирцевского 2-го  сельсовета, она расчленена зоной защитных лесов, и включает территории относящиеся к землям среднего качества.

Зона сельскохозяйственного использования (хорошие земли (высокого качества) занимает 20,60% в балансе территории Сибирцевского 2-го сельсовета по отношению к другим зонам.

Данная зона также расчленена зоной защитных лесов и включает в себя территории,  относящиеся к землям высокого качества. Территория предназначена для развития сельского хозяйства. На этой территории располагаются существующие земли личных подсобных хозяйств, крестьянских и фермерских хозяйств, сельскохозяйственные угодья ЗАО «им. Куйбышева».

Зона специального назначения объединяет территории специального назначения – кладбища, скотомогильник и полигон ТБО.

Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры предназначены для размещения сооружений инженерного обеспечения территории: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи и сооружений транспортной инфраструктуры.

В результате комплексного анализа территории сельского совета проектом выделены зоны с нарушение режима санитарно-защитных зон, которые включают территории на которых выявлены нарушения режимов санитарно- защитных зон в части размещения жилой застройки, а также территории на которых необходимы специальные мероприятии по обустройству санитарно-защитной зоны производственных и коммунальных объектов, мероприятий по рекультивации.

Таблица 4.2-1

Проектный баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование |  | Пло-щадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Сибирцевского 2-го сельского совета в проектируемых границах |  | 25461 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного освоения |  |  |  |
|  | в т.ч.: | с. Сибирцево 2-е | 125,70 | 0,50 |
|  |  | д. Георгиевка | 39,40 | 0,15 |
| 2 | Агропромышленная зона |  | 53,40 | 0,20 |
| 3 | Зона защитных лесов |  | 6125,20 | 23,40 |
| 4 | Зона природных территорий |  | 5288,50 | 20,20 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования (земли среднего качества) |  | 6058,30 | 23,20 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования (хорошие земли (высокого качества |  | 5395,80 | 20,60 |
| 7 | Зона специального назначения |  | 4,00 | 0,02 |
| 8 | Прочие территории |  |  |  |

# Зоны с особыми условиями использования территории.

Установленные ограничения территории сельского поселения

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий включает:

- территории природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения (особо охраняемые природные территории);

- территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории  объектов культурного наследия);

- территории зон залегания полезных ископаемых.

Система зон с особыми условиями использования территории  включает:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны воздушных линий электропередачи;

- водоохранные зоны рек и водоемов;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- охранные зоны железной дороги;

- придорожные полосы автодорог и др.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям и отображены на схеме. Следует учесть, что уполномоченными государственными органами не осуществлены действия по описанию границ водоохранных зон, границы зон не установлены на местности. Усложняющим ситуацию обстоятельством является непостоянство акваторий водных объектов – поскольку они являются пересыхающими.

В ближайшее время органам местного самоуправления поселения необходимо обратиться к уполномоченным органам государственной власти субъекта Российской Федерации с требованием об осуществлении на территории поселения действий, связанных с установлением границ водоохранных зон водных объектов.

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Размеры охранных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям и отображены на схеме.

Размеры охранных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям и отображены на схеме.

Для газопровода должны быть установлены охранные зоны, в пределах которых ограничивается градостроительная деятельность,

что составляет 300 м.

Размеры охранных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям и отображены на схеме.

Для формируемых территорий функциональных зон объектов придорожного обслуживания необходимо установление санитарно-защитных зон. Учитывая предполагаемую интенсивность движения транспорта, наличие автозаправок и авторемонтных мастерских предусмотрено формирование санитарно-защитных зон на расстоянии 100 м от границ производственных площадок.

Размеры санитарно защитных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям и отображены на схеме.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере подготовки и утверждения соответствующих регламентирующих документов.

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

для дорог III-IV категории  - 50 м;

для дороги V категории – 25 м.

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют:

ВЛ 35 кВт – 20 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся:

- реки и водоёмы (приведены в п 1.1.2 пояснительной записки). Ширина водоохраной зоны р. Тартас  принята 200 м. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.      Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

- скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны),

- водонапорные башни ( 30 м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина установлены Водным кодексом РФ.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

Согласно данных предоставленными ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на территории Сибирцевского 2-го сельсовета существуют три выявленных памятника археологического наследия и один памятник историко-культурного наследия, расположенный в с.Сибирцево-2 (могила погибшего партизана Гражданской войны Ткаченко Е.И.). Мероприятия по охране памятников изложены в п.2.6.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Площадь территории санитарно-защитных зон составит около 538 га. (Данные о размере санитарно-защитных зон приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень предприятий и учреждений Сибирцевского 2-го сельсовета по классу санитарной опасности представлены в Таблице 2.2-2.

Таблица 2.2-2

Классификация предприятий и учреждений Сибирцевского 2-го сельсовета

по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | I класс санитарной опасности |  |
| 1 | Скотомогильники | 1000 |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 2 | Полигон ТБО | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 3 | Молочные фермы до 1200 голов скота | 300 |
| 4 | Нефтебаза | 300 |
| 5 | Проектируемая агропромышленная территория для размещения предприятий до III класса опасности | 300 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 6 | Открытая стоянка автотехники | 100 |
| 7 | Автозаправочная станция | 100 |
| 8 | Склад минеральных удобрений, до 50 т. | 100 |
| 9 | Комплекс зерносушильный | 100 |
| 10 | РТМ, гараж | 100 |
| 11 | Цех по приготовлению кормов | 100 |
| 12 | Проектируемая агропромышленная территория для размещения предприятий до IV класса опасности | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 13 | Склады | 50 |
| 14 | Электроподстанция | 50 |
| 15 | Сельские кладбища | 50 |

Мероприятия, заложенные проектом для совершенствования планировочной структуры поселений:

- Сохранение и увеличение степени многообразия среды внутри сельского поселения, сочетающей различные типы среды исторически сложившихся (деревни и села) и новых территорий застройки;

- Существенное повышение эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий путем достройки ранее незавершенных кварталов, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры; оптимизации функционального использования в соответствии потенциалом территорий;

- Сохранение при градостроительном освоении под застройку новых территорий свободных пространств и ценных природных комплексов;

- Развитие и преобразование функциональной структуры сельского поселения в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития основных отраслей экономики: промышленности, внешнего транспорта, а также коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь);

- Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития, расположенных и вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства;

- Создание узлов центральных общественно-деловых зон;

- Развитие общественно-деловых функций в узлах пересечения с существующими и проектируемыми автодорогами;

- Формирование общественных центров;

- Создание историко-культурных центров  с развитой туристической инфраструктурой на территории сельского поселения;

- Формирование комфортной и благоустроенной территории вдоль акватории местных водных объектов;

- Осуществление нового жилищного строительства малоэтажной жилой застройки  с приусадебными участками. Предполагается фрагментная реконструкция застройки и модернизации сложившейся сохраняемой застройки населенных пунктов.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности.

Функциональное зонирование территории определяет условия ее использования, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характере застройки, ландшафтной организации территории.

Предложения по функциональному зонированию территории и размещению объектов капитального строительства разработаны с учетом планировочных ограничений.

В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

- Жилые зоны – зоны, представленные объектами жилищного строительства для проживания и обеспечения жизнедеятельности населения. Жилые зоны включают зоны одноэтажной индивидуальной жилой застройки, зоны малоэтажной застройки с приусадебными участками, зоны малоэтажной многоквартирной застройки с приквартирными участками.

- Общественно-деловые зоны – зоны, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. На расчетный срок локального расширения общественно-деловой зоны не предусматривается.

- Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли. Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. На расчетный срок запланировано развитие существующих производственных зон и создание новых. Проектом заложено строительство предприятия малой мощности (до 10 тонн переработки молока в смену) по переработке молока около д.Георгиевки. Предполагается переоборудование здания МФ под новое производство по переработке молока.

- Зоны природного и антропогенного ландшафта – включают рекреационные зоны зеленых насаждений общего пользования и элементы природного ландшафта. Предусмотрено создание новых рекреационных зон. Создание зоны отдыха населения вдоль реки Тартас на востоке от села Сибирцево-2. Планируется зона кемпингов в пойме реки Тартас на северо-востоке села Сибирцево-2.

- Зоны сельскохозяйственного использования - зоны сельскохозяйственных угодий (пастбище) и зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства (коровники, молочные фермы, летние выпасы), личного подсобного хозяйства. На расчетный запланировано восстановление и дальнейшее развитие зон сельскохозяйственного использования. Реконструкция фермы КРС, расположенной около с. Сибирцево 2-е до 1200 голов. Развитие молочной фермы около д. Георгиевка на 600 голов.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, энергоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, а также для установления санитарно-защитных и охранных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Зоны специального значения – зоны для размещения объектов специального назначения: кладбище, полигон ТБО, скотомогильник, КОС. Планируется утилизация старого скотомогильника. Запроектирован перенос на допустимое по санитарным нормам расстояние от жилой зоны свалок, полигонов ТБО, расположенных около жилой зоны поселения.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

В основу предложений по развитию транспортной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельского поселения  положены предложения Схемы территориального планирования Новосибирской области и Венгеровского района – основные положения градостроительного развития.

Предложения по развитию внутрипоселкового транспорта вытекают из анализа современного состояния транспортного комплекса.

Развитие транспортной инфраструктуры неразрывно связано с изменениями в системе расселения и направлено в первую очередь на обеспечение и совершенствование связей как внутри рассматриваемого поселения, так и в системе расселения Венгеровского района Новосибирской области.

Мероприятия по развитию внешнего транспорта

- повышение доступности транспортных услуг;

- обеспечение нормативной транспортной доступности учреждений обслуживания;

- сохранение и развитие системы пассажирского транспорта, обеспечение качественной транспортной взаимосвязи районов проживания населения и мест приложения труда;

- повышение связности автомобильного и железнодорожного видов транспорта.

Анализ современного состояния и проблем развития транспорта в Российской Федерации.

Федеральные автомобильные дороги исчерпали свою пропускную способность. С превышением нормативной загрузки эксплуатируется 13 тыс. км дорог, особенно на подходах к крупнейшим городам, что составляет почти 29 процентов протяженности сети. Местная дорожная сеть развита недостаточно, поэтому значительная часть локальных перевозок производится по федеральным дорогам. Ускорение автомобилизации страны пока не привело к соответствующему росту объемов строительства и реконструкции дорожной сети, а ремонт автомобильных дорог в последние годы даже несколько сократился. При увеличении за последние 10 лет протяженности автомобильных дорог общего пользования на 15 процентов автомобильный парк вырос почти на 75 процентов.

Основные общесистемные проблемы развития транспортной отрасли Российской Федерации состоят в следующем: наличие территориальных и структурных диспропорций в развитии транспортной инфраструктуры; недостаточный уровень доступности транспортных услуг для населения, мобильности трудовых ресурсов; недостаточное качество транспортных услуг; низкий уровень экспорта транспортных услуг, в том числе использования транзитного потенциала; недостаточный уровень транспортной безопасности; усиление негативного влияния транспорта на экологию.

Таким образом, в России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Необходима новая долгосрочная транспортная стратегия, которая определяет основные стратегические направления и целевые ориентиры развития транспортной системы на период до 2030 года.

Прогнозные качественные и количественные параметры развития транспортной системы Российской Федерации на период до 2030 года.

Инновационный вариант развития транспортной системы.

Инновационный вариант предполагает ускоренное и сбалансированное развитие транспортной системы страны, которое наряду с достижением целей, предусматриваемых при реализации энергосырьевого варианта, позволит обеспечить транспортные условия для развития инновационной составляющей экономики, повышения качества жизни населения, перехода к полицентрической модели пространственного развития России.

При переходе к инновационному варианту развития транспортной системы необходимо обеспечить: развитие конкурентного рынка транспортных услуг; доступность транспортных услуг для населения; увеличение удельного веса внутрироссийских перевозок и перевозок готовой продукции в общем транспортном балансе страны; расширение номенклатуры и повышение качества транспортных услуг на основе применения современных транспортных, логистических и инфокоммуникационных технологий, развитие новых форм организации транспортного процесса и взаимодействия между видами транспорта; кратное повышение производительности труда и энергоэффективности на транспорте; активизацию деятельности отечественных организаций транспорта на мировом рынке транспортных услуг, транснационализацию их деятельности, превращение России в крупнейшего экспортера транспортных услуг; интеграцию транспортной системы России в евразийское транспортное пространство, развитие многовекторных транспортных связей с мировыми экономическими центрами; транспортное обеспечение новых центров социально-экономического развития страны; высокую территориальную мобильность населения; повышение инновационной активности транспортных компаний, кардинальное обновление транспортных и технических средств с учетом развития отечественного транспортного машиностроения, усиление роли научно-технического обеспечения в развитии транспортной отрасли; рост уровня профессиональной подготовки и квалификации работников транспорта, улучшение их материального и социального обеспечения, создание безопасных условий труда; обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной системы, в том числе в сфере экологии, снижение количества аварий и катастроф, травматизма и смертности в транспортных происшествиях; разработку и применение эффективных механизмов государственного регулирования функционирования и развития транспорта; улучшение инвестиционного климата в транспортной отрасли.

Цели и приоритеты развития транспорта на долгосрочную перспективу.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие: конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

По видам транспортной деятельности ориентирами являются: до 2015 года - решение вопросов, связанных с ликвидацией "узких мест", развитие пропускных и провозных возможностей в соответствии с федеральными целевыми программами, а также стратегиями и концепциями развития разных видов транспорта; с 2014 года - корректировка указанных стратегий и концепций, разработка федеральных целевых программ в соответствии с достигнутыми результатами, новыми условиями и Транспортной стратегией в целях развития единой комплексной интегрированной сбалансированной транспортной системы, обеспечивающей потребности в качественных конкурентоспособных транспортных услугах.

Цели развития транспортной системы России на период до 2030 года.

Цель 1. Формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры.

Цель 2. Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны.

Цель 3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами.

Цель 4. Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны.

Реализация данной цели предполагает прежде всего развитие технических и технологических параметров международных транспортных коридоров, обеспечивающих их конкурентоспособность на уровне мировых аналогов. Для этого необходимы мониторинг рынка экспорта транспортных услуг, изучение преимуществ конкурентов, выработка комплекса мероприятий по улучшению технических и технологических параметров международных транспортных коридоров, планирование их развития и согласование в рамках международного сотрудничества по транспортным коридорам.

Цель 5. Повышение уровня безопасности транспортной системы.

Цель 6. Снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.

Задачи развития транспортной системы Российской Федерации на период до 2030 года.

Формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры.

Основными задачами Транспортной стратегии при формировании единого транспортного пространства России на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры являются: ликвидация разрывов и "узких мест" на транспортной сети, в том числе в азиатской части России; развитие транспортных подходов к крупным транспортным узлам и пограничным пунктам пропуска; комплексное развитие крупных транспортных узлов на основных направлениях перевозок; формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов; создание условий для экономического роста, включая комплексное освоение новых территорий и разработку месторождений полезных ископаемых, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке; создание единой сбалансированной системы транспортных коммуникаций страны на базе дифференцированного развития путей сообщения всех видов транспорта; увеличение пропускной способности и скоростных параметров транспортной инфраструктуры до уровня лучших мировых достижений с учетом создания обоснованных резервов, увеличение доли высокоскоростных путей сообщения; создание интегрированной системы логистических парков на территории страны как основы формирования современной товаропроводящей сети; создание взаимоувязанной интегрированной системы товаротранспортной технологической инфраструктуры всех видов транспорта и грузовладельцев, обеспечивающей объем и качество транспортных услуг; освоение инновационных технологий строительства, реконструкции и содержания транспортной инфраструктуры; создание единой информационной среды взаимодействия различных видов транспорта, участников транспортного процесса, таможенных и других государственных контрольных органов.

Задачами в области развития сети автомобильных дорог являются:

создание системы автомагистралей и скоростных дорог, в первую очередь по направлениям международных транспортных коридоров; строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог для увеличения пропускной способности дорожной сети с учетом прогнозируемой интенсивности движения транспортных потоков; развитие автомобильных дорог федерального значения на подходах к международным автомобильным пунктам пропуска на государственной границе Российской Федерации, к морским и речным портам, аэропортам, крупным транспортным узлам; устранение "узких мест" на сети автомобильных дорог федерального значения за счет проведения реконструкции искусственных сооружений, строительства развязок в разных уровнях, ликвидации грунтовых разрывов и переходного типа покрытия; включение в сеть автодорог федерального значения новых маршрутов с расширением при необходимости их состава за счет автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения; создание дорожной сети для обеспечения развития потенциальных точек экономического роста, включая комплексное освоение новых территорий и разработку месторождений полезных ископаемых, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке; развитие дорожной сети в крупных транспортных узлах; обустройство площадок для сервисного и ремонтного обслуживания автомобилей, стоянок и мест отдыха водителей.

Развитие сети автомобильных дорог федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров, будет ориентировано на обеспечение свободного проезда по ним транспортных средств с нагрузкой на ведущую ось 11,5 тонны и общей массой до 44 тонн.

Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения будет осуществляться по следующим направлениям: реализация единой транспортной политики в сфере планирования и управления на пассажирском автомобильном транспорте, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского автомобильного транспорта; создание подъездов к населенным пунктам, обеспечивающих круглогодичное и независящее от погодно-климатических условий автобусное движение; совершенствование маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования и ее обустройство, направленное на обеспечение удобства для населения на основе внедрения стандартов качества; расширение географической доступности пассажирского транспорта путем введения минимальных транспортных стандартов, в том числе для обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями, и пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности.

Региональный аспект развития транспортной системы России.

Задачи развития транспортного комплекса в зависимости от конкретных условий социально-экономического развития регионов имеют свою специфику, направленность и приоритеты, которые учитываются при разработке приоритетов государственной транспортной политики.

Развитие регионов севера европейской части России, большей части Сибири и Дальнего Востока, имеющих наибольший ресурсный потенциал и низкую плотность населения, будет направлено на освоение новых месторождений полезных ископаемых

Приоритетными направлениями развития транспорта в южных районах Сибири, где в наибольшей степени развито промышленное и сельскохозяйственное производство, являются дальнейшее развитие железнодорожных и автодорожных коммуникаций в полосе евро-азиатского транспортного направления Восток – Запад

Приоритетными направлениями развития транспорта в северных районах Сибири являются строительство и развитие меридиональных и широтных опорных железнодорожных и автодорожных направлений.

Основные направления развития в отраслевом разрезе на первом этапе характеризуются:

в области дорожного хозяйства - повышением доступности дорожной сети для населения, началом формирования сети автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров, строительством и реконструкцией автомобильных дорог в районах Сибири и Дальнего Востока, обеспечивающих освоение природных ресурсов и связь населенных пунктов с опорной транспортной сетью.

Второй этап реализации Транспортной стратегии включает:

в области дорожного хозяйства - развитием новых направлений автомобильных дорог, входящих в состав маршрутов федерального значения, не только обеспечивающих межрегиональные связи, но и позволяющих интегрировать разобщенную дорожную сеть отдельных областей в единую транспортную систему России, автомобильных дорог, соединяющих между собой административные центры субъектов Российской Федерации по кратчайшему расстоянию, региональных автомобильных дорог, входящих в состав международных транспортных коридоров и обеспечивающих подъезд к автомобильным пунктам пропуска, автомобильных дорог, обеспечивающих автотранспортные связи субъектов, расположенных на северо-востоке страны, с дорожной сетью России, автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд от федеральной дорожной сети России к морским портам, и автомобильных дорог, обеспечивающих разгрузку крупных транспортных узлов, а также модернизацией существующих и строительством новых дорог в зоне Севера и районах нового освоения, комплексной модернизацией и развитием дорожной сети в крупнейших транспортных узлах России, строительством и реконструкцией автомобильных дорог, формирующих систему платных автомагистралей и скоростных дорог.

Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)».

Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Низкий уровень обеспеченности Сибири, Дальнего Востока, северных территорий европейской части России автомобильными дорогами не позволяет в полной мере осваивать ресурсы этих регионов.

Около 76 процентов протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Более половины автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживает 1960 тыс. человек, около 40 тыс. населенных пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования.

Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. Российская Федерация в 2 - 3 раза отстает от развитых стран мира по протяженности и плотности дорожной сети.

Основные цели и задачи, срок реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели.

Целями подпрограммы являются: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения. Это позволит обеспечить автомобильное сообщение с районами освоения новых территорий и сельскими населенными пунктами, вывести транзитные транспортные потоки из городов за счет строительства обходных магистралей и повысить эффективность межрегиональных связей, что будет способствовать ускорению социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и улучшению автомобильного сообщения в сельской местности.

Для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспортной системы России и реализации транзитного потенциала страны в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров. Это позволит создать новые экономические центры, расширить площадь территорий Российской Федерации, вовлеченных в активный экономический оборот, увеличить тем самым объем внутреннего рынка, а также обеспечить выполнение положений Европейского соглашения о международных автомагистралях и Межправительственного соглашения по сети азиатских автомобильных дорог.

Перечень мероприятий подпрограммы.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы.

| 21. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | - | строительство и реконструкция участков автомобильной дороги общей протяженностью 92 км (860 погонных метров искусственных сооружений), которые предусмотрено осуществлять по этапам, в том числе строительство и реконструкция (включая инженерные изыскания и разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) |
| Цель и основная задача | - | цель - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны; задача - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | реализация проекта будет способствовать развитию системы международных транспортных коридоров, интеграции в сеть европейских международных автомагистралей, повышению безопасности движения и сокращению времени пребывания в пути грузов и пассажиров |
| Этапы и сроки реализации проекта | - | продолжение проектирования - 2009 - 2013 годы; строительство и реконструкция - 2010 -2014 годы |
| Объем и источник финансирования | - | общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 13713 млн. рублей |

Ведомственная целевая программа «Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2011-2013 годы».

Цель программы: развитие автомобильных дорог в Новосибирской области и улично-дорожной сети муниципальных образований для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибирска как крупнейшего транспортно-логистического узла Восточной части России.

Поставленная цель достигается решением следующих задач: развитие и модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них; обеспечение сохранности и восстановления сети автодорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них; обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети муниципальных поселений за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов; оптимизация сети автомобильных дорог в Новосибирской области.

Мероприятия ведомственной целевой программы.

| Задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Ед. измерения | Плановый период |  |  | Ответственный исполнитель | Примеча-ние/срок реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Цель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области и улично-дорожной сети муниципальных образований для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибирска как крупнейшего транспортно-логистичекого узла восточной части России |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Венгеровский: | Областной бюджет | тыс. руб. | 41 196,6 | 109 090,4 | 0,0 |  |  |
| Мостовой переход ч/р Омь на 36 км а/д «Чаны-Венгерово-Кыштовка» | Областной бюджет | тыс. руб. | 41 196,6 | 109 090,4 |  |  | 2012 |
| Задача 2. |  |  |  |  |  |
| Венгеровский: | Областной бюджет | тыс. руб. | 39 634,5 | 14 798,3 | 23 029,1 |  |  |
| Мост ч/р Изес на 2 км а/д "Подъезд к произв. базе "Сибирь"/71 км/" | Областной бюджет | тыс. руб. | 24 117,0 | 0,0 |  |  | 2012 |
| а/д "1094 км а/д "Байкал" - Усть - Ламенка" | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 852,0 |  |  |  | 2011 |
| а/д " 99 км а/д "К-02" - Павлово" | Областной бюджет | тыс. руб. | 11 665,5 | 14 798,3 | 23 029,1 |  | 2012 |
| Задача 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Венгеровский район – всего: | Областной бюджет | тыс. руб. | 43 532,1 | 9 664,3 | 12 832,9 |  |  |
| Венгеровский сельсовет | Областной бюджет | тыс. руб. | 3 532,1 |  |  |  | 2011 |
| Меньшиковский сельсовет | Областной бюджет | тыс. руб. | 20 842,0 |  |  |  | 2011 |
| Усть-Ламенский сельсовет | Областной бюджет | тыс. руб. | 19 158,0 | - |  |  | 2011 |
| Муниципальный район | Областной бюджет | тыс. руб. |  | 9 664,3 | 12 832,9 |  | 2012-2013 |

Схема территориального планирования Новосибирской области. (2009г.)

Главными планировочными осями пространственного каркаса Новосибирской области остаются: главная широтная ось России, образуемая коридором коммуникаций вдоль транссибирской магистрали.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Мероприятия основаны на разработанной стратегии с учетом реализации приоритетных национальных проектов на основе согласования вопросов их пространственного представления и развития.

Основные планировочные средовые зоны: ускоренного развития планировочного центра (Куйбышева-Барабинска), его подцентров (Карасука и Татарска) в западной части области; развития Черепаново и Каргата, подцентров Новосибирска в ее восточной части;

развития инновационных зон: Новосибирско-Искитимской, Болотнинской, Куйбышево-Барабинской, Краснозерской, Карасукской, Тогучинской; увеличения территории природных комплексов и объектов, подпадающих под категорию имеющих особое значение (природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное); внимания к  ценным пахотным землям, пригодным для зерноводства и составляющим основу земельного фонда, землям лесного фонда, особенно ценных темнохвойных и сосновых лесов, а также к многочисленным озерам.

Предложения по совершенствованию и развитию транспортной инфраструктуры.

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры Новосибирской области – один из базовых элементов стратегического планирования территории, экономического роста и повышения качества жизни населения. При этом решаются многоуровневые задачи – обеспечения пространственного единства территории и укрепления межрегиональных связей в составе Сибирского округа, страны  и организации региональной транспортной сети с ее внутри региональными (муниципальными) связями, способствующей экономическому и социальному развитию не только крупных центров, но и территории области в целом.

Предлагаемая стратегия содержит как предложения, разработанные ранее на федеральном и региональном уровнях, так и предложения настоящего проекта.

Предлагаемая проектом транспортная сеть с учетом новых направлений образует транспортный каркас области как часть межрегионального транспортного каркаса юго-западной части Сибирского региона.

В структуру опорного транспортного каркаса  входит (исключая федеральные дороги):

сеть автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения.

Планируется развитие новых транспортных маршрутов,  в том числе:

продление региональной автодороги К-02 Кыштовка – Венгерово – Чаны в северном направлении до Северного широтного коридора,  в южном направлении с выходом на автодорогу К-01 Татарск – Карасук – Славгород – Рубцовск.

Предложения по развитию автомобильного транспорта.

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог области позволит создать устойчивый транспортный каркас, который будет соответствовать задачам экономического развития области и обеспечит населению нормативный уровень удобств.

Конфигурация проектируемой автодорожной сети области представлена, наряду с  участками автодорог федерального значения, и дорогами регионального значения широтного и меридионального направления. Участки основных региональных дорог связывают между собой  районные центры. Они дополнены связями регионального и местного уровня от центров муниципальных образований к населенным пунктам более низкого ранга.

Автодороги общего пользования регионального значения.

Учитывая предложения программы развития автодорог области, предусмотрены мероприятия по  реконструкции (до 2-3-й категории) и строительству участков существующих региональных дорог:

К-02  Венгерово – Кыштовка – со строительством новых участков: от Кыштовки до границы с Томской областью, от с. Кочки до границы с Алтайским краем.

Трасса дороги  Кыштовка – Карасук, которая  в программе развития автодорог Новосибирской области намечалась по существующей дороге Венгерово – Чаны, новому участку  Чаны – Чистоозерное, реконструируемому участку Чистоозерное – Купино с западной стороны от существующей железной дороги Татарск – Рубцовск, в настоящем проектном решении изменена на следующих участках:

Венгерово – Татарск – вместо участка Венгерово – Чаны – Чистоозерное – из-за того, что участок Чаны – Чистоозерное проходит по территории организуемого биосферного заповедника «Чаны», что недопустимо для дороги регионального уровня; принимаемое решение  позволит включить в маршрут Татарский транспортный узел.

Реконструкция дорог регионального значения предполагается до параметров 3-й технической категории.

Сеть региональных дорог позволит улучшить межрайонные внутриобластные связи, связи районных центров с Новосибирском,  обеспечит доступность территорий урбанизированных, производственных и рекреационных зон, повысит уровень транспортного обслуживания населения. Развитие сети в восточной части области позволит перераспределить транспортные потоки по территории, минуя Новосибирский транспортный узел.

Сеть основных дорог регионального значения, в значительной степени определяющих планировочную структуру области, максимально использует существующие участки, а также учитывает направления сложившейся сети дорог местного значения, выявляющей современные  потребности населения в организации транспортных связей.

Дороги местного значения, дополняя основную дорожную сеть, обеспечивают, как правило, внутрирайонные транспортные связи.

На пересечениях дорог федерального значения и внутриобластной дорожной сети с дорогами федерального значения предусмотрено строительство 19 транспортных развязок  в разных уровнях.

Проектом предлагается значительное развитие внутрирайонной маршрутной  автобусной сети, а также организация новых автобусных маршрутов во внутриобластном и внеобластном сообщениях, которые позволят также улучшить транспортные связи в межрайонном сообщении.

Для реализации принятой стратегии развития территории области необходимы разработка и принятие ряда блоков новых областных целевых программ.

Транспортная инфраструктура (система железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного, трубопроводного транспорта).

Комплексное развитие сети Западно-Сибирского региона в первую очередь: развитие инфраструктуры автомобильного  транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры Новосибирской области в первую очередь:

строительство и реконструкция дорог регионального значения до 2-3 технической на перспективу:

развитие инфраструктуры автомобильного  транспорта:

1) строительство  и реконструкция дорог регионального значения до 2-3 технической категории:

новое строительство дороги К-02 на участках от Кыштовки до границы  с Томской областью на севере и  от населенного пункта Вознесенка до Татарска;  реконструкция   существующей дороги К-02 Венгерово-Кыштовка,

3) реконструкция до 4 технической категории существующих и строительство новых участков региональных и местных дорог, обеспечивающих пространственное единство территории;

5) строительство на пересечениях дорог федерального значения между собой и с внутриобластной дорожной сетью 19 транспортных развязок в разных уровнях.

Все мероприятия по реконструкции дорог федерального значения и строительству обходов Новосибирска финансируются из федерального бюджета. Мероприятия по сети дорог регионального значения осуществляются за счет федерального и регионального финансирования.

Комплексная программа социально-экономического развития Венгеровского района на 2011-2025 годы (2010 год).

Приоритеты экономического развития.

7. Эффективное развитие транспортной системы, удовлетворяющей потребностям района в перевозках грузов и пассажиров.

Основные цели и задачи социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу. Совершенствование развития транспортной системы.

Цель – эффективное развитие транспортной системы, удовлетворяющей потребностям района в перевозках грузов и пассажиров; полное и качественное обеспечение  потребностей в услугах связи. Задачи: обеспечение устойчивого сообщения со всеми населенными пунктами района; обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог района; строительство дорог с твердым покрытием.

Основные индикаторы социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.

| Показатели развития района | Един. измер. | 2009 факт | 2010 |  | 2015 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оценка | в % к 2009 г | план | в % к 2009 г | план | в % к 2000 |
| Перевозки грузов автомобильным транспортом | тыс. тонн | 1183 | 1201 | 101,5 | 1328 | 112,3 | 1481 | 125,2 |
| Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | тыс. чел. | 177,6 | 179,5 | 101 | 189,6 | 106,8 | 202,2 | 113,9 |

Среднесрочный план социально-экономического развития Венгеровского  района  на 2011-2015 годы.

Точки экономического роста.

Планируемые бизнес-проекты являются муниципальными точками роста. В связи с планируемым освоением до 2022 года имеющихся запасов нефти на территории района (с. Павлово, с. Воробьево) возникает необходимость развития и предоставления современного комплекса социально-бытовых услуг, развития сети придорожной инфраструктуры.

Перечень инвестиционных проектов.

| Наименование проекта | Краткое описание | Вид выпускаемой продукции | Объем инвестиций, млн. рублей | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство мостов | Строительство мостового перехода через реку Омь на 36 км. автодороги Чаны-Венгерово-Кыштовка Строительство мостового перехода через р. Изес в с. Меньшиково Строительство мостового перехода через реку Кама в с. Усть-Ламенка |  | 39,3 21,9 3,5 20,2 | 2011 2011 2012 2011 |

План мероприятий по реализации комплексной программы социально-экономического развития Венгеровского района на 2011-2025 годы. План первоочередных мероприятий.

| Название планов мероприятий, отдельных крупных мероприятий и механизмов решения задач | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внешние инвестиции |  |
| -строительство моста ч/р Кама в с. Усть-Ламенка | 2011 | 20,1 |  | 19,1 | 1 |  | Глава МО, ОСКДХиТ администрации района |
| -строительство мостового перехода через реку Омь на 36 км. автодороги Чаны-Венгерово-Кыштовка. | 2011 | 39,3 |  | 39,3 |  |  | ОСКДХиТ администрации района |
| -капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети: с. Венгерово, с. Воробьево, с. Минино, с. Павлово, с. Сибирцево 1-е, с. Туруновка, с. Усть-Изесс, с. Филошенка | 2011 | 10,555 |  | 9,98 | 0,575 |  | Главы МО, ОСКДХиТ администрации района |

План среднесрочных мероприятий.

| Цели и задачи | Название планов мероприятий, отдельных крупных мероприятий и механизмов решения задач | Объемы и источники финансирования, млн. руб. | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: совершенствование развития транспортной системы -обеспечить снижение затрат, повышение качества строительства и содержания автомобильных дорог, в том числе и местных поселений | -строительство моста ч/р Изес в с. Меньшиково -капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети: с. Венгерово, с. Воробьево, с. Ключевая, с. Минино, с. Новые Кулики, с. Павлово, с. Петропавловка 2-я, с. Сибирцево 1-е, с. Сибирцево 2-е, с. Туруновка, с. Урез, с. Усть-Изесс, с. Усть-Ламенка, с. Филошенка, с. Шипицино, с. Меньшиково, с. Новый Тартас, с. Заречье, с. Вознесенка, с. Петропавловка-1 | ОБ 20,8 МБ 1,1 ОБ 3,5 МБ 0,035 ОБ 62,99 МБ 6,425 | ОСКДХиТ администрации района Главы МО, хозяйствующие субъекты 2011 2012 2011-2013 2013 |

План долгосрочных мероприятий.

| Цели и задачи | Название планов мероприятий, отдельных крупных мероприятий и механизмов решения задач | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: эффективное развитие транспортной системы, удовлетворяющей потребностям района в перевозках грузов и пассажиров -обеспечение устойчивого сообщения со всеми населенными пунктами; -обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог района | Развитие коммерческого сектора пассажирских перевозок внутри района. Обновление автобусного парка. Эффективное использование существующего автопарка и увеличение грузоперевозок. Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Содержание автомобильных дорог общего пользования. | 2011-2020 | Наличие транспортного сообщения со всеми населенными пунктами района. Создание комфортабельных условий перевозки пассажиров. Использование автопарка на 100%. Увеличение грузооборота в 2 раза. | Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации района, ОАО «Венгеровское АТП», хозяйствующие субъекты |

Наказы избирателей Венгеровского района депутатам Законодательного собрания Новосибирской области пятого созыва на 2011-2015 гг.

| № п.п. | Содержание наказа | Мероприятия по реализации наказа | Общая стоимость реализации наказа | Объем и источники финансирования наказа по годам | Сроки реализации наказа по годам | Исполнительный орган государственной власти области, орган местного самоуправления, ответственные за реализацию наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство переходного моста через р.Кама в с.Туруновка | строительство переходного моста через р.Кама в с.Туруновка | 25 млн.рублей | областной бюджет, местный бюджет | 2011-2015 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства, администрация МО |
| 2 | покрытие щебнем дороги от Московского тракта до д. Козловка (с. Туруновка) | щебенение дороги от Московского тракта до д. Козловка (с. Туруновка), 7,5 км. | 60 млн.рублей | областной бюджет, местный бюджет | 2011-2015 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства, администрация МО |
| 3 | защебенить дорогу до д. Павлово из с. Венгерово | щебенение участка автодороги Венгерово-Павлово – 20 км. | 160 млн .рублей | областной бюджет, местный бюджет | 2011-2015 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства, администрация МО |
| 4 | защебенить дорогу по трассе с.Филошенка -с Венгерово | щебенение дороги с. Филошенка-с. Венгерово, 50 км. | 400 млн.рублей | областной бюджет, местный бюджет | 2011-2015 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства, администрация МО |
| 7 | завершение щебененения дороги до с.Усть-Ламенки | завершение щебененения дороги до с.Усть-Ламенки, 7 км. | 56 млн. рублей | областной бюджет, местный бюджет | 2011-2015 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства, администрация МО |

План социально-экономического развития Венгеровского района на 2012 год и на период до 2014 года (2011 год).

Экономические цели и задачи плана. Совершенствование развития транспортной системы. Цель – сохранение, совершенствование  и развитие существующих  транспортных средств, полное  и качественное обеспечение потребностей населения в услугах связи. Задачи: развитие и укрепление материально-технической базы транспортных предприятий; обеспечить снижение затрат, повышение качества строительства и содержания автомобильных дорог, в том числе и местных поселений.

Цель: совершенствование развития транспортной системы. Обеспечить снижение затрат, повышение качества строительства и содержания автомобильных дорог, в том числе и местных поселений.

План мероприятий, отдельные крупные мероприятия и механизмы решения задач. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети: с. Венгерово, с. Воробьево; щебенение автодороги с. Ключевая – с. Сибирцево 2-е; строительство участка автодороги «99 км. а/д «К-02» - Павлово».

Объем и источники финансирования, млн. руб. ОБ 9664,3, ОБ 12832,9, ОБ 400, ОБ 58,9 (областной бюджет).

Сроки исполнения. 2012-2014.

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 2012-2014 годах. Щебенение автодороги с. Ключевая – с. Сибирцево 2-е (2012-2014 гг.); строительство  участка автодороги «К-02» Павлово (2012-2014 гг.).

Основные показатели социально-экономического развития Венгеровского района на 2012-2014 годы.

| Показатели развития района, округа | Един. изм. | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | в % к предыдущему году | оценка | в % к предыдущему году | план | в % к предыдущему году | план | в % к предыдущему году | план | в % к предыдущему году |
| Перевезено грузов автомобильным транспортом | тыс. тонн | 1210 | 102,3 | 1237,8 | 102,3 | 1268,8 | 102,5 | 1303,0 | 102,7 | 1340,8 | 102,9 |
| Перевезено пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | тыс. чел. | 180 | 101,4 | 181,4 | 100,8 | 183,4 | 101,1 | 185,5 | 101,1 | 187,7 | 101,2 |

Факторы, влияющие на развитие муниципальных поселений Венгеровского района Новосибирской области.

- Формирование единой транспортной системы РФ;

- Формирование дорог меридионального направления (К-02 должна связать М-51 и Северный широтный транспортный коридор);

- Ликвидация «Узких мест» (развитие пропускных и провозных возможностей транспортной структуры);

- Развитие различных видов транспорта (дифференцированное развитие путей сообщения всех видов транспорта);

- М-51 – международный транспортный коридор (совершенствование и развитие);

- Развитие автодорожных коммуникаций в полосе Евро-Азиатского направления;

- Развязки в местах пересечения с федеральными дорогами;

- Создание северного дублера трассы М-51;

- Усовершенствовать М-51 до 2 технической категории;

- Усовершенствовать дороги регионального значения до 3 технической категории;

- Усовершенствовать дороги, обеспечивающие пространственное единство территории до 4 технической категории;

- Развить сервисное и ремонтное обслуживание автомобилей (мотели, стоянки, места отдыха водителей, АЗС, медпункты и т.п.);

- Обеспечить доступность пользования населением автодорогами, в том числе общественным автобусным транспортом;

- Сформировать доступность перспективных мест добычи полезных ископаемых дорога до Северного;  К-02 до сел Павлово и Воробьево (нефтегазоносный район);

- Сформировать к 2030 году новый экономический центр со своей сферой влияния  – Куйбышев – Барабинск (перераспределит транспортные потоки);

- Перенести трассы дорог от биосферного заповедника «Чаны» - развитие туризма;

- Формировать дороги сельскохозяйственного назначения - ведущая отрасль экономики.

Основные мероприятия развития транспортной структуры муниципальных поселений 2 – Сибирцевского:

- По транспортной стратегии РФ и по проекту территориального планирования Новосибирской области (до 2030 года) планируется продлить трассу дороги Венгерово – Усть-Изес – Сибирцево-2е до Северного. Это позволит муниципальному образованию получить выход к перспективному нефтедобывающему району и планируемому аэропорту Северному.

- Планируется существенная реконструкция транспортной структуры муниципального образования (значительное усовершенствование дорожной сети). В Первую очередь необходимо осуществить щебенение дороги Ключевая – Усть-Изес – Сибирцево-2е. Кроме того, необходимо выполнить щебенение подъезда к деревне Георгиевка для качественного подключения деревни к структуре дорог муниципального образования.

- В восточной части Сибирцево 2 формируется зона кемпингов, с организацией въездной зоны и проездов, входящих в транспортную структуру села.

- Приведение в порядок подъездов к населенным пунктам, соответствие дороги VI технической категории.

- Необходимо наладить регулярное пассажирское сообщение между селами.

- Капитальный ремонт мостовых переходов через реки. Планируется капитальный ремонт мостового перехода через реку Тартас к деревне Георгиевке.

- Формирование дорог сельскохозяйственного назначения (ведущая отрасль экономики).

Основные мероприятия развития транспортной структуры населенных пунктов.

- Выполнение реконструкции и капитального ремонта уличной сети поселений (частично отсутствуют в селах дороги с твердым покрытием). Это предусмотрено среднесрочным планом развития Венгеровского района (до 2015 года).

- Формирование единой рациональной системы улично-дорожной сети. Трудовые передвижения пешеходов и транспорта не должны превышать 30 минут.

- Сформировать выезды из населенных пунктов на трассу, с организацией элементов транспортных узлов в одном уровне.

Село Сибирцево 2.

Деревня Георгиевка.

- Хранение личного автомобильного транспорта осуществляется на придомовых участках.

- В селе Сибирцево - 2 на въезде в населенный пункт (в непосредственной близости от комплексов РТМ и ГСМ) построить АЗС.

- Улицы населенных пунктов привести в соответствие с существующими нормами.

## 2.3.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Эскизный проект сетей инженерно-технического обеспечения села Сибирцево 2-е разработан на основании технической документации, предоставленной Сибирцевским 2-м сельсоветом Венгеровского района Новосибирской области, генеральным планом, действующих строительных норм и правил.

В селе Сибирцево 2-е существуют следующие сети инженерного обеспечения: электроснабжение, хозяйственно-питьевой водопровод, теплотрасса для теплоснабжения существующих административно-бытовых зданий, радиофикация, телевизионное вещание, канализование существующих зданий производится через выгребы.

Настоящим проектом решается вопросы обеспечения инженерными коммуникациями жилых, общественных и производственных зданий реконструируемых на первую очередь и на расчетный срок.

Канализация

Источником проектируемой системы водоснабжения являются существующие скважины, находящиеся на территории села. Для обеспечения водой объектов реконструкции 1-ой очереди и на расчетный срок проектируется сеть водопровода, протяженностью 2900м, диаметром условного прохода 100мм, которая присоединяется к существующей сети водоснабжения, образуя четыре дополнительных кольца. На проектируемой сети водопровода через 150м устанавливаются пожарные гидранты. Общественные здания подключаются к сети водопровода непосредственно, водоснабжение жилых домов осуществляется через водоразборные колонки, производственные предприятия подключаются к сети водоснабжения через внутриплощадочную сеть водопровода. В местах подключения устанавливаются колодцы с отключающей арматурой. Так же на проектируемой сети водопровода должны быть предусмотрено отключение ремонтных участков и их опорожнение. Максимальный суточный расход объектов водопользования  жилой и общественной зон 1-ой очереди реконструкции и на расчетный срок  ориентировочно составил 23,6 м3/сут., расход воды на наружной пожаротушение – 10л/с, на внутреннее пожаротушение – 2 струи по 2,5 л/с.

Точные данные по расходам водопотребления, протяженности трубопроводов и их диаметров будут приведены на стадии рабочего проектирования.

Для канализования административных, культурно-бытовых зданий, мастерских, котельной, а так же административных зданий и бытовых помещений производственных предприятий предусматривается внутрипоселковая сеть хозяйственно-бытовой канализации. Для канализования бытовых стоков фермы крупного рогатого скота предусматривается внутриплощадочная сеть канализации.

Системы наружной канализации проектируются самотечными из пластиковых трубопроводов диаметром условного прохода 100, 150мм с устройством на сети колодцев из сборного железобетона.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на локальные канализационные очистные сооружения. Очистные сооружения заводской готовности предусматривают биологическую очистку сточных вод до норм сброса очищенных скотов на рельеф или в водоем рыбохозяйственного значения.

Точные данные по производительности очистных сооружений, протяженности трубопроводов систем наружной канализации будут приведены на стадии рабочего проектирования.

Теплоснабжение

Сети теплоснабжения проектируются для централизованного отопления на первую очередь и на расчетный срок зданий культурно-бытового назначения и для зданий производственного назначения.

Источником теплоснабжения зданий культурно-бытового назначения является существующая котельная, после проведения ее реконструкции и перевода на газ.

Теплотасса проектируется двухтрубной, подземной канальной прокладки, с показателями теплоносителя 115 / 70 град.С. Дополнительная тепловая нагрузка на проектируемую систему теплоснабжения составит ориентировочно 1450 кВт. Теплотрасса проектируется из стальных электросварных труб с устройством теплоизоляции, лотки – из сборного железобетона.

Точные данные по потреблению тепловой энергии, протяженности трубопроводов теплотрассы и их диаметров будут приведены на стадии рабочего проектирования.

Для теплоснабжения производства по переработке картофеля проектируется паропровод низкого давления. Источником пара является существующая котельная после ее реконструкции.

Для теплоснабжения фермы крупного рогатого скота, РТМ, пожарного поста ПЧ-53, а так же комплекса крытого рынка предусматривается самостоятельная блочная газовая котельная, устанавливаемая на территории фермы.

Теплопотребление указанных производственных объектов определяется технологическим разделом на стадии рабочего проектирования.

Газоснабжение

В соответствии с программой газификации Новосибирской области, производится реконструкция существующих котельных с переводом их на газ, а так строительство новой газовой котельной. Для указанных целей проектируется газопровод низкого давления.

Точные данные по объему потребляемого газа, протяженности газопровода и диаметров трубопроводов будут приведены на стадии рабочего проектирования.

Радиофикация

В целях оповещения местного населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе при чрезвычайных ситуациях местного характера, в жилых и общественных зданиях на первую очередь и на расчетный срок предусматривается установка радиоприемников УКВ диапазона, с возможностью как принимать обычное УКВ вещание, так и сигналы ГО и ЧС.

Телевидение

Обеспечение жилых и общественных зданий телевизионным вещанием реализуется с помощью индивидуальных антенн.

Электроснабжение

Проект генерального плана Сибирцевского-2 сельсовета Венгеровского района  Новосибирской области на подключение существующих и проектируемых объектов капитального строительства с учетом существующей инфраструктуры и предполагаемого нового строительства сетей электроснабжения выполнен согласно: правил устройства электроустановок (ПУЭ изд.7); нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий, коттеджей, микрорайонов застройки и элементов городской распределительной сети (РД31.20.185-94); свода правил СП52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение; типового проект по прокладке кабелей напряжением до 35кВ в траншее А5-92; свода правил по проектированию и строительству СП31-110-2003; строительных норм и правил СНиП3.05.06.85; инструкции по проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-94.

Проектом предусмотрено подключение:

- проектируемой жилой застройки,

- существующей ветхой застройки, реконструируемой в 1-у очередь строительства,

- территории перспективной жилой застройки,

- проектируемой застройки территории учебно-образовательного назначения,

- территории сельского приходского комплекса,

- территории спортивного комплекса,

- проектируемая застройка территории торгового и социально-бытового назначения,

- проектируемые производственные территории,

- наружное освещение улиц и мест общего пользования.

Подключение проектируемых объектов выполнить к близлежащим существующим трансформаторным подстанциям 10/0,4кВ и к сетям 0,4кВ. В связи с увеличением нагрузки на существующие трансформаторные подстанции  необходимо провести модернизацию существующих электросетей.

Подключение проектируемых объектов необходимо выполнить кабельными линиями, линии наружного освещения выполнить воздушными линиями.

Телефонная связь

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле и радиовещания в Сибирцевском 2-м сельском поселении выбраны:

  - развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

  - развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Новосибирской области;

  - повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

  - увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема;

  - подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2018 г. на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения.

Необходимое количество телефонных номеров на расчетный срок  составит 180

Проектом намечается 100% телефонизация существующего и планируемого жилого сектора и объектов соцкультбыта.

Для покрытия перспективной потребности в телефонных номерах на расчетный срок предлагается переустроить существующую АТС с увеличением емкости до 250 номеров.

Для подключения к телефонным сетям жилых и общественных зданий на первую очередь и на расчетный срок проектируется телефонная канализация.  Указанные объекты подключаются к существующей АТС. Телефонная канализация проектируется из асбестоцементных труб с устройством на сети кабельных колодцев.

Тип кабеля связи и его протяженность будут приведены на стадии рабочего проектирования.

## 2.4.

## Мероприятия по развитию жилищного фонда

Прогноз численности населения

Оптимизация численности населения является необходимым условием устойчивого и комплексного социально-экономического развития территории. Проектная численность населения устанавливается на I очередь (2022 год) и расчетный срок (2032 год) в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Прогнозная численность населения рассчитана с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения, основных направлений целевых программ.

Тенденции демографического развития на первую очередь предполагают сохранение естественного прироста населения, на расчетный срок 2032 его увеличение в силу реализации программ социально-экономического развития.  Миграционный прирост будет зависеть от наличия рабочих мест, резерва территории для жилищного строительства.

Численность населения в проекте принята на уровне:

- первая очередь - 785 человек;

- на расчетный срок - 800 человек.

Предполагаемое распределение населения представлено в таблице 2.4.1 и 2.4.2.

Таблица 2.4.1

Прогноз численности населения Сибирцевского 2-госельского поселения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2012г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Сибирцево 2-е | 652 | 660 | 670 |
| 2 | д. Георгиевка | 120 | 125 | 130 |
| 3 | Сибирцевское 2-е сельское поселение | 772 | 785 | 800 |

Таблица 2.4.2

Изменение возрастной структуры населения

| Возрастные группы | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 7,0 | 8 | 9 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 59,2 | 60 | 61 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 33,8 | 32 | 30 |

Жилищное строительство

По состоянию на начало 2012г. общая площадь жилищного фонда составила 16,8 тыс. м2.

Жилищный фонд представлен:

- индивидуальной застройкой –228шт;

- многоквартирными (двухэтажными) домами – 1дом.

Обеспеченность жилой площадью составила 21,6 м2 на человека, данный показатель  нижесреднего значение индикатора по Новосибирской области - 21,2м2 на человека.

Около 8400 тыс.м² (50%) жилищного фонда находятся в аварийном состоянии. Распределение жилищного фонда по населенным пунктам отражено в таблице 7.

Таблица 2.4.7

Жилищный фонд

| Наименование поселения | Жилой фонд тыс.м2 общей площади | Количество домов, шт. | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сибирцевское 2-е сельское поселение | 16800 | 229 | 772 |

Прогнозные значения объемов жилищного строительства определены в соответствии с проектной численностью населения, нормой жилищной обеспеченности,  а также с учетом площади земельного участка под жилищное строительство – 0,15 га. Показатели жилищного строительства отражены в таблице 8.

В генеральном плане приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

- первая очередь -  22  м2 на человека;

- расчётный срок -  26 м2 на человека.

Таблица 2.4.8

Рекомендуемые объемы жилищного строительства

| Наименование поселения | Общая площадь жилого фонда на 01.01.12г., тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда к 2022г., тыс. м2 |  | Общая площадь жилого фонда к 2032г., тыс. м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| Сибирцевское 2-е сельское поселение | 16800 | 17270 | 8870 | 20800 | 11930 |

## 2.5

## Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

Развитие сферы обслуживания основано на принципе максимального использования материальной базы сложившейся системы обслуживания с использованием мероприятий по реконструкции отдельных предприятий, использования встроено-пристроенных помещений для размещения объектов повседневного спроса.

Одним из направлений развития социальной сферы является совершенствование её территориальной организации, направленной на ликвидацию существующей неравномерности в размещении объектов и их мощностей.

Расчёт потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания произведен на основе территориальных строительных норм СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведён в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания

| №п/п | Наименование | Норма СНиП на 1000 жителей | Ед. измерения | Тре-буется по норме | Принято в проекте | в том числе |  | Рекомендуемое размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохр. | Новое стро-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | 85% от детей дош.воз. | Место | 46 | 50 | 35 | 15 | с. Сибирцево 2-е |
|  | Общеобразовательная школа | по демографии | Место | 94 | 100 | 100 | - | с. Сибирцево 2-е |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больница и амбулатория | по заданию на проектирование | Объект | 1 | 1 | 1 | - | с. Сибирцево 2-е |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 230-240 | объект | 1 | 1 | 1 | - |  |
|  | Библиотека | 7,5 | Тыс.книг |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 100 | м2 торг.площади | 80 | 140 | 140 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Предприятия общественного питания | 40 | Посадочное место | 35 | 35 | - | 35 | с. Сибирцево 2-е |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 7 | Раб.место | 4 | 4 | 4 | - |  |

Генеральным планом закладывается строительство и реконструкция в соответствии с проектной численностью населения и нормативным радиусом доступности следующих объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания:

- Дошкольные образовательные учреждения:

Планируется строительство нового здания детского сада на 15 мест на свободной от застройки площадке, смежной с площадкой существующего детского сада. Здание существующего детского сада подлежит капитальному ремонту.

- Досуговые центры:

В с. Сибирцево 2-е планируется проведение капитального ремонта дома культуры на 300 мест.

- Библиотеки:

В зоне общественно-деловой застройки с. Сибирцево 2-е планируется увеличение существующих мощностей библиотеки: увеличение книжного фонда до 7,5  тыс. томов к расчетному сроку (до 2032 г.).

- Учреждения здравоохранения:

В зоне общественно-деловой застройки с. Сибирцево 2-е планируется провести капитальный ремонт здания амбулаторно-поликлинического отделения.

- Учреждения физкультуры и спорта:

Планируется строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Сибирцево 2-м, в рекреационной зоне на реке Тартас.

- Магазины, предприятие общественного питания, предприятие бытового обслуживания:

Существующие магазины товаров повседневного спроса полностью удовлетворяют потребности населения продуктами питания и промышленными товарами. Здания магазинов подлежат капитальному и текущему ремонту.

В селе Сибирцево 2-е предполагается строительство нового комплексного здания торгово-бытового обслуживания со столовой на 20 посадочных мест, пунктом бытового обслуживания населения на 4 рабочих места, гостиницей для приезжих на 10 мест, общежитием для временных рабочих на 15 мест.

- Учреждения администрации:

Существующие здания администрации подлежит капитальному и текущему ремонту.

- Учреждение культового назначения:

- в качестве дальнейшего перспективного развития  планируется строительство сельского приходского комплекса в с. Сибирцево 2-м.

Полный перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры представлен в таблице 2.5-2ю.

Таблица 2.5-2

Строительство и реконструкция  объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименова-ние населенного пункта | Наименование и тип учреждения | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первая очередь (2013-2023 г.) |  |  |  |
| 23 | с. Сибирцево 2-е | Дом культуры (на 300 мест) | капитальный ремонт |
| 41 | с. Сибирцево 2-е | МКОУ 2-Сибирцевской СОШ | капитальный ремонт |
| 61 | д. Георгиевка | Здание начальных классов | капитальный ремонт |
| 94 | с. Сибирцево 2-е | Здание МКОУ 2-Сибирцевский д/сад «Солнышко» на 29 мест | капитальный ремонт |
|  | с. Сибирцево 2-е | Здание МКОУ 2-Сибирцевский д/сад на 15 мест | новое строительство (пристройка) |
| 11 | с. Сибирцево 2-е | Фельдшерско-акушерский пункт | капитальный ремонт |
|  | д. Георгиевка | Магазин Венгеровское ПТПО (60 кв.м. торг.пл.) | капитальный ремонт |
|  | д. Георгиевка | Клуб (на 50 мест) | капитальный ремонт |
|  | с. Сибирцево 2-е | Здание дома-интерната, ФАП | капитальный ремонт |
|  | с. Сибирцево 2-е | Котельная МУП «Сибирцевский-2 ЖКХ» центральная | капитальный ремонт |
|  | с. Сибирцево 2-е | Котельная дома-интерната | капитальный ремонт |
|  | с. Сибирцево 2-е | Здание администрации | капитальный ремонт |
|  | с. Сибирцево 2-е | Магазин Венгеровское ПТПО (72 кв.м. торг.пл.) | капитальный ремонт |
| Расчетный срок (2022-2032 г.) |  |  |  |
|  | д. Георгиевка | Детский сад на 12 мест | новое строительство |
|  | с. Сибирцево 2-е | Здание конторы ЗАО «им.Куйбышева»,Чановский почтамп | капитальный ремонт |
| 117 | с. Сибирцево 2-е | Магазин смешанных товаров | новое строительство |
| 118 | с. Сибирцево 2-е | Комплексное здание (гостиница, столовая, приемный пункт) | новое строительство |
| 125 | с. Сибирцево 2-е | Комплекс крытого рынка | новое строительство |
|  | с. Сибирцево 2-е | Спортивный комплекс | новое строительство |
| Перспективное строительство |  |  |  |
|  | с. Сибирцево 2-е | Сельский приходской комплекс | новое строительство |

Местоположение вышеуказанных объектов показано на схемах генеральных планов соответствующих населенных пунктов.

## 2.6

## Мероприятия по развитию промышленности и сельского хозяйства

## Перечень намеченных в генеральном плане мероприятий по развитию промышленности представлен в табл. 2.6-1.

## Таблица 2.6-1

## Перечень мероприятий по развитию промышленности и

## сельского хозяйства

| № п/п | Наименова-ние населенного пункта | Наименование мероприятия (проекта) | Перспективы развития |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первая очередь (2013-2023 г.г.) |  |  |  |
|  | с. Сибирцево 2-е | Производственная база ЗАО «им.Куйбышева» КЗС | Капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | д. Георгиевка | Стоянка сельхозмашин, РТМ | Реконструкция/ расширение |
|  | с. Сибирцево 2-е | Производственная база ЗАО «им.Куйбышева» | Реконструкция/ расширение |
|  | с. Сибирцево 2-е | Стоянка сельхозмашин, РТМ | Реконструкция/ расширение |
|  | с. Сибирцево 2-е | Отдельный пожарный пост ПЧ-53 на 2 машины | Новое строительство |
|  | с. Сибирцево 2-е | Фермы КРС (на 450 и 520 голов) | Реконструкция/ расширение |
| Расчетный срок (2022-2032 г.) |  |  |  |
|  | д. Георгиевка | Предприятие по переработке молока на 10 тонн продукции в смену | Реконструк-ция (перепрофилирование производства)/ новое строи тельство |
|  | д. Георгиевка | Ферма КРС (600 голов) | Новое строительство |
|  | с. Сибирцево 2-е | Производственная база ЗАО «им.Куйбышева» РТМ | Новое строительство |
|  | с. Сибирцево 2-е | Производственная база ЗАО «им.Куйбышева» стоянка сельхозмашин | Новое строительство |
|  | с. Сибирцево 2-е | Предприятие по переработке картофеля (производство чипсов) | Новое строительство |

Расположение вышеуказанных объектов капитального строительства отображено на схемах генеральных планов соответствующих  населенных пунктов .

Комплекс мероприятий по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе создает условия для формирования многоукладной экономики сельского хозяйства и повышения роли малых форм хозяйствования в обеспечении динамичного экономического роста сельскохозяйственного производства, занятости сельского населения, развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Целью данного направления является рост доходов сельского населения за счет увеличения числа субъектов малых форм хозяйствования и повышения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции.

Планируется решение следующих задач на первую очередь:

- создание и развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции;

- расширение закупа сельскохозяйственной продукции от населения;

- развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации;

- информационная и организационная поддержка развития ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- увеличение числа субъектов малых форм хозяйствования за счет тиражирования технологий мелкотоварного сельскохозяйственного производства;

- развитие производств по направлениям «Пчеловодство» и иных мелкотоварных сельскохозяйственных производств.

Для решения задач планируется проведение следующих мероприятий: Первую очередь:

- инициация работ по организации кооперативов;

- откорм крупного рогатого скота или свиней, мелкотоварное производство овец, коз, гусей, кроликов, перепелов, пчел и иных видов сельскохозяйственных животных и птиц;

На расчетный срок:

- мелкотоварное производство сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства;

Для развития сельскохозяйственных предприятий планируется на первую очередь:

- обновление машинно-тракторного парка, посевной и уборочной техники, приобретение сушильно-сортировального оборудования для производства семян зерновых культур, использование энергосберегающих технологий;

- повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе сохранения и развития генетического потенциала отрасли растениеводства;

- стабилизация и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;

- сохранение почвенного плодородия на уровне естественного фона;

- наращивание урожайности зерновых культур путем создания эффективной системы сортосмены и сортообновления.

На расчетный срок:

- более эффективное использование средств химизации, проведение мероприятий, направленных на коренное улучшение почв;

- совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных за счет сохранения и развития генетического потенциала;

- внедрение новых технологий содержания, выращивания скота сельскохозяйственных животных.

2.7

Мероприятия по сохранению исторического и культурного наследия

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ВЕНГЕРОВСКИЙ РАЙОН.

Схема расположения объектов культурного наследия

(памятников археологии) у с. Сибирцево 2-е.

Цифрами на карте обозначены:

1 – Курганный могильник II-СИБИРЦЕВО-1;

2 – Курганный могильник II СИБИРЦЕВО-2;

3 – Поселения II СИБИРЦЕВО-3

В соответствии с действующим законодательством с целью сохранения историко-культурного наследия для будущих поколений на территориях объектов культурного наследия устанавливаются особые градостроительные режимы, ограничивающие хозяйственную и иную деятельность. Отношения в области охраны и использования объектов культурного наследия регламентированы Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 25.12.2006 г. № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области».

На основании статьи 36 ФЗ № 73 проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (строительство зданий и сооружений, артезианских скважин и водонапорных башен, авто и ж/д дорог, прокладка инженерных сетей и коммуникаций) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 соответствующей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

На первую очередь (2012 г. – 2022 г.):

- инициация работ по выявлению неизвестных и не учтенных к настоящему времени объектов культурного наследия;

- инициировать процесс перевода земель в пределах территории объекта культурного наследия в земли историко-культурного назначения;

- инициация работ по постановке участков объектов культурного наследия на государственный кадастровый учет;

- согласование с государственными органами по охране памятников  хозяйственной и иной деятельности в пределах территорий и охранных зон объектов культурного наследия;

- инициировать процесс по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и утверждение их в установленном порядке, определение направления будущего хозяйственного использования.

На расчетный срок (2022 г. – 2032 г.):

- установка информационных знаков на объектах культурного наследия;

- организация  и проведение работ по выявлению объектов культурного наследия местного значения.

2.7.

Мероприятия по развитию систем благоустройства, массового отдыха и организации мест захоронения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Мероприятия по инженерной  подготовке территории.

В настоящем разделе проекта намечена схема проведения мероприятий по инженерной подготовке территории села 2-е –Сибирцево.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- Вертикальная  планировка.

- Водостоки.

- Очистка поверхностного стока.  Расчёт очистных сооружений.

- Охрана окружающей среды.

По территории села 2-е – Сибирцево протекает река Тартас. Ширина реки в пределах поселения 80 м, глубина – 9 м. Организованный отвод поверхностных вод с территории села отсутствует. Риски возникновения ЧС, обусловленные весенним половодьем для села 2-е–Сибирцево не характерны.

2.7.1.  Вертикальная  планировка.

Поверхность  в  окрестностях  поселения спокойная, равнинная, со  слабо  выраженными  гривами  и  с не большой  степенью  заболоченных  участков. Уклон местности направлен в сторону естественных водотоков.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для сбора и пропуска ливневого стока. В высотном отношении все улицы решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих капитальных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих микрорайонов. В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке приблизительно на 30 сантиметров.

2.7.2. Водостоки.

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока села 2-е -  Сибирцево.

Территория села разбита на 6 бассейнов стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы. В виду малой площади бассейнов стока №2, №3, №4 ,№5 ,№6  (менее 20 гектаров) сброс поверхностных вод производится без очистки. В случае необходимости очистки поверхностного стока с этих бассейнов можно применить локальные очистные сооружения.

Водосточная сеть запроектирована из открытых водостоков. Открытые водостоки представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в начальной точке 0.4м, в конечной точке – 1.0м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится засевом травы.

Сбросные участки водостоков предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов. Конструкцию выпусков водостоков в водохранилище необходимо уточнить на рабочих стадиях проектирования.

2.7.3 Очистка поверхностного стока.

Расчёт очистных сооружений.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ, а также нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) сточных вод полной заводской готовности.

Принцип действия пескоилоуловителя основан на гравитации: сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где происходит частичное снижение её скорости. Затем в рабочей части уловителя, по мере движения воды, скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осаждаться на дно отделителя. Скопившийся на дне уловителя осадок удаляется через стояк для откачки осадка. Частично освобождённая от взвешенных веществ вода проходит дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках.

Нефтеловушки (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. Производительность от 0,5 до 100 литров воды в секунду. Нефтеуловитель эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель должна иметь параметры: содержание взвешенных веществ не более 200 мг/литр, нефтепродуктов не более 100-120 мг/литр. Эти параметры обеспечивает  установленный перед нефтеуловителем пескоилоуловитель.

Перед выпуском в водоём сточные воды проходят доочистку на безнапорных сорбционных фильтрах.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

Расход дождевых вод определяется по формуле:

Q=qудFК2,    где

qуд – удельный расход дождевых вод, л/с с 1га, определяемый в зависимости от площади стока по прил. 2, СН 496-77;

F – площадь стока в га;

К2 – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в зависимости от среднего уклона коллектора (табл. 8, СН 496-77).

Расходы загрязнённой части поверхностного стока приведены в таблице № 3. На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые размеры очистных сооружений.

Определим также среднегодовые объёмы дождевого и талого стоков, поступающих на очистные сооружения.

Среднегодовые объёмы дождевых вод определяются по формуле:

Wд=2,5НжК3F,   где

Нж=307мм – среднегодовое количество дождевых осадков;

К3=0,77 – коэффициент, учитывающий объём дождевых вод, направляемых на очистные сооружения (табл.9).

Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистные сооружения, определяется по формуле:

Wт=8НвсК4F,   где

Нвс=104мм – средний слой весеннего стока;

К4=0,56 – коэффициент, учитывающий объём талых вод, направляемых на очистное сооружение (табл. 10).

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого и талого стоков приведены в таблице № 1.

Для сокращения объема талых вод, отводимых на очистку, а также снижения производительности очистных сооружений на территории населенных пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого и талого стоков приведены в таблице № 1.

Среднегодовые объёмы дождевого и талого стоков.

Таблица № 1.

| № бассейна стока. | Площадь бассейна стока, га. | № площадки очистных сооружений. | Объём дождевого стока, тыс. м3/год | Объём талого стока, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36.4 | 1 | 21,5 | 17,0 |
| 2 | 15.2 | Без очистки |  |  |
| 3 | 11.0 | Без очистки |  |  |
| 4 | 5.6 | Без очистки |  |  |
| 5 | 15.1 | Без очистки |  |  |
| 6 | 16.2 | Без очистки |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

2.7.4. Охрана окружающей среды.

Загрязнённый сток с территории села  2-е  - Сибирцево поступает в реку Тартас.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в деревне.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год, приведены в таблице № 2

# Расчёт годового объёма и веса загрязнений, поступающих

на очистные сооружения.

Таблица  № 2.

| Вид загрязнений. | Годовое количество поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения, тыс. м3. | Средние концентрации загрязнений в поверхност-ном стоке, кг/м3. | Объёмный вес загряз- нений, кг/м3. | Годовой объём загрязне-ний, м3. | Годовой вес загрязнений, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества. | 38,5 | 3,5 | 1500 | 89,8 | 134,7 |
| Нефтепродукты | 38,5 | 0,016 | 900 | 0,68 | 0,61 |

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на рабочих стадиях проектирования.

Расчёт параметров отстойников.

Таблица № 3.

| Номер отстойника. | Площадь бассейна стока, га | Удельный расход дождевых вод, л/с с 1га | Коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода | Расчетный расход дождевых вод, л/с | Размеры площадки очистных сооружений м2 | Стоимость очистного сооружения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | ԛуд | К2 | Qр | А×Б |  |
| 1 | 36,4 | 3,0 | 0,8 | 87,3 | 37х20 | 10000,0 |

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ

по инженерной подготовке территории.

| № п/п | Наименование. | Ед. измер. | Расчётный срок. |  |  | В том числе на I очередь строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоим ость тыс.руб., | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Строительство ливневой сети диаметром 500мм. диаметром 600мм. диаметром 800мм. | пм | 900,0 130,0 135,0 | 14500,0 15900,0 18600,0 | 13050,0 2067,0 2511,0 | 900,0 130,0 135,0 | 14500,0 15900,0 18600,0 | 13050,0 2067,0 2511,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Устройство сети открытых водостоков. | пм | 5860,0 | 2000,0 | 11720,0 | 5735,0 | 2000,0 | 11485,1 |
| 3. | Строительство очистных сооружений. | площа- док | 1 |  | 10000,0 | 1 |  | 10000,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 39348,0 |  |  | 39113,1 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 2010г.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Проектом предусмотрены заложение скверов, парков и организация мест массового отдыха населения.

2.7.5 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между  транспортными магистралями и застройкой.

От загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- рационализация транспортных потоков;

- совершенствование системы озеленения улиц и дорог;

- благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

На территории муниципального образования установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от производственных объектов и территорий.

Раздел 3

Особенности размещения мероприятий

по территориальному планированию

Проектом генерального плана предлагается изменение и установление границ населенных пунктов МО Сибирцевского 2-го сельсовет (по причине увеличения селитебной территории, с увеличением нормативов на обеспеченность общей площадью жилищного фонда ( на расчетный срок - 26 м2 на человека) за счет земель сельскохозяйственного использования населенного пункта, предлагаемых к переводу в земли населенных пунктов. Предлагаемые проектом границы населенных пунктов отображены в графической части проекта. Уточнение границ и площадей земель лесного фонда, сельскохозяйственного  назначения, а так же кадастровые номера участков, включаемых в границы населенных пунктов, будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Объекты капитального строительства местного значения предлагается размещать на землях населенных пунктов муниципального образования.

## Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации

## мероприятий территориального планирования.

- Утверждение плана реализации мероприятий территориального планирования Сибирцевского 2-го сельсовета.

- Введение системы мониторинга реализации мероприятий территориального планирования Сибирцевского 2-го сельсовета.

- Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Сибирцевского 2-го сельсовета.

Раздел 4

Технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Расчетный срок 2032г. | В т.ч. 1-я оч.стр-ва 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 25461 |  |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 103,1 |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 15107 |  |
|  | земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 16,4 |  |
|  | земли водного фонда | -"- | 765 |  |
|  | земли лесного фонда | -"- | 6232 |  |
|  | земли запаса |  | - |  |
|  | земли особо охраняемых территорий | -"- | - |  |
|  | по функциональному назначению |  |  |  |
|  | Земли населенных пунктов: |  | 142 |  |
|  | В т.ч. селитебная зона | -"- | 42 | 9,6 |
|  | В т.ч. общественно-деловая зона |  |  |  |
|  | - зона административно-делового назначения | -"- | 0,06 |  |
|  | - зона торгового и социально-бытового обслуживания | -"- | 1,5 |  |
|  | - зона учебно-образовательного назначения | -"- | 2,2 |  |
|  | - зона культурно-досугового назначения | -"- | 0,7 |  |
|  | - зона спортивного назначения | -"- | 2,7 |  |
|  | - зона здравоохранения | -"- | 0,1 |  |
|  | - зона культового назначения | -"- | 0,5 |  |
|  | В т.ч. рекреационная зона | -"- | 1,6 |  |
|  | В т.ч. производственная зона | -"- | 16,6 |  |
|  | В т.ч. коммунально-складская зона | -"- | 0,2 |  |
|  | В т.ч. зона инженерной и транспортной инфраструктуры | -"- | 2,5 |  |
|  | Производственная зона | -"- | 34,6 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | -"- | 33825 |  |
|  | Рекреационная зона | -"- | 6684 |  |
|  | Леса рекреационного назначения | -"- | 5281,5 |  |
|  | Зона объектов обороны | -"- | - |  |
|  | Зона перспективного градостроительного освоения | -"- | 10,7 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- |  |  |
|  | Зона специального назначения | -"- | 1,6 |  |
|  | Зона с нарушением режима санитарно-защитной зоны | -"- |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Акватории | -"- | 765 |  |
|  | Зоны с особыми условиями использования территорий: |  |  |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные) | -"- |  |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (водоохранные) | -"- |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 430 | 420 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 21,1 | 22 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 61 | 60 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 17,9 | 18 |
| 2.3 | Временное население |  | - |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общ.пл | 10920 | 9240 |
|  | В т.ч. существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл | 8300 |  |
|  | В т.ч. новое жилищное строительство | -"- | 2040 | 4260 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 26 | 22 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 30 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего. | -"- | 65 |  |
| 4.3 | ФАП | объект | 1 |  |
| 4.4 | Учреждения культуры и искусства | объект | 2 |  |
| 4.5 | Учреждения социального обеспечения | объект | 1 |  |
| 5 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 3 |  |